# 설비 일보

작성일: 2026년 5월 9일 (목)    작성자: 박설비    라인: CVD-2라인

# 1. 일반 현황

| 라인명 | CVD-2라인 |
| --- | --- |
| 총 설비 수 | 12대 |
| 정상 가동 | 10대 |
| 고장 중 | 1대 (CVD챔버 A) |
| PM 중 | 1대 (로봇암 B) |
| 가동률 | 91.7% |

# 2. 고장 내역

| 설비명 | 발생시각 | 고장내용 | 가동시간(h) | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CVD챔버 A | 09:23 | 히터 온도 편차 과대 (±15°C) | 6.4 | 김정비 |
| AGV #7 | 13:47 | 배터리 저전압 경보 | 4.8 | 이보조 |

# 3. 고장 분석

[현상] CVD챔버 A 히터 영역별 온도 편차가 설정값 대비 ±15°C 초과 발생. 정상 기준 ±5°C 이내.

[원인] 히터 로드 #3번 열화로 인한 발열 불균일. 최근 PM 주기(3개월) 경과로 교체 시기 도래.

[조치] 히터 로드 #3번 교체 완료 (SP-007 사용). 온도 캘리브레이션 후 정상 확인. 잔여 히터 로드 예방 점검 일정 수립.

# 4. 익일 작업 계획

로봇암 B PM 완료 및 정상 가동 복귀 (오전)

CVD챔버 B 예방점검 (오후 2시 예정)

진공펌프 오일 교환 (PM 주기 도래)