# 정비 작업 보고서

| 보고서 번호 | REP-2026-050901 |
| --- | --- |
| 작업일시 | 2026년 5월 9일 09:30 ~ 15:00 |
| 작업자 | 김정비 (주임), 이보조 (사원) |
| 설비명 | CVD챔버 A (EQ-A101) |
| 설비위치 | C동 2층 CVD구역 A-03 |
| 작업유형 | 사후정비 |

# 작업 내용

CVD챔버 A의 히터 온도 편차 과대 이상으로 인해 히터 로드 #3번 교체 작업을 수행하였다. 작업 착수 전 챔버 내부 잔류 가스 퍼지를 완료하고, 안전 잠금(LOTO)을 적용하였다. 히터 로드 탈거 후 육안 점검에서 열화에 의한 발열체 단선이 확인되어 신품으로 교체하였다. 교체 완료 후 온도 캘리브레이션을 수행하여 전 영역 ±3°C 이내 달성을 확인하였다.

# 사용 부품

| No. | 부품코드 | 부품명 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP-007 | 히팅로드 Φ8×200 (1kW) | 1 | 재고 사용 |
| 2 | SP-003 | 실린더 패킹 세트 Φ50 | 1 | 재고 사용 |
| 3 | - | 내열 실리콘 그리스 | 소량 | 현장 보유분 |

# 작업 결과

결과: 정상 복구 완료

확인사항: 히터 전영역 온도 균일성 ±3°C 이내 달성 확인

재발방지: 히터 로드 PM 주기를 3개월에서 2개월로 단축. 예비 히터 로드 재고 보충 요청.